Техническая спецификация

| № | Наименование оборудования | Техническое задание оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат ультразвуковой стационарный экспертного класса | Система диагностическая ультразвуковая стационарная экспертного класса Области применения: Ультразвуковое исследование брюшной полости Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование сердца Ультразвуковое исследование сосудов (допплерография, транскраниальная допплерография ТКДГ) Ультразвуковое исследование гинекологии Ультразвуковое исследование плода Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование щитовидной железы Ультразвуковое исследование лимфатических узлов Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование плевральной полости Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Глубина проникновения: максимум не менее 30 см. Процессор: не хуже IntelCore2Duo процессор 2 ГГц. Жесткий диск: не менее 500 GB (SATA). Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2GB Видеокарта: не хуже GeForceGT630 1GBDDR3 V/D/HDMI. Частота кадров: максимум 397 кадров в сек (в зависимости от датчика, глубины обзора и угла обзора). Память для хранения кинопетли: не менее 5,400 кадров, и не менее 8,192 линии. Стационарная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча не менее 129 024. Активных портов для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) не менее 4. Вращающаяся контрольная панель: вращение не хуже 60° ±30°. Функции измерений и отчетов: Базовые измерения: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Поддержка различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов в том числе видеомагнитофона и принтера, не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств), не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Характеристики монитора: Не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*24 бит; Контрольная панель: не менее 808, но не более 988 мм; Контроль вращения монитора: ± 50° от центра; Настраиваемый угол наклона: +45°до -15° от центра. Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Уровень дисплея: Серый: не менее 256 градаций (8 бит); Цвета: не менее 16 777 216 цветов, не менее 8 бит для каждого RGB компонента. Параметры изображения: 2D режим; Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Динамический диапазон: не менее 50, но не более 200 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: не менее 1, но не более 32, 1- шаг; Карта серого: не менее 13 шагов, с шагом 1; Карта цвета: не менее 14 типов; Усиление: не менее 0, но не более 100%, с шагом 1%; Средний кадр: не менее 0, но не более 15, с шагом 1; Плотность линии: Высокая/средняя/низкая; Улучшение края: -3 – +3, с шагом 1; TGC (компенсация усиления времени): не менее 8 слайдов Режимы сканирования: B-режим (2D); М-режим обычный, цветной и анатомический - режим просмотра миокарда; Цветной допплер; Энергетический допплерPD; Направленный энергетический допплер (DPD); Импульсно-волновой допплер (PW); Высокочастотный импульсно-волновой (HPRF); Модуль непрерывноволновогодоплера (CW) – применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками. 2D режим: Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Частота кадров: не менее15, 1 шаг; Динамический диапазон: не более 230 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: не менее 1, но не более 32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении: -3 – +3, 1 шаг; Область сканирования: не менее 40, но не более 100%, 2% шаг; Линейная плотность: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань: кистовидная/плотная/нормальная/жировая; Карта серого: не менее 13 шагов, с шагом 1; Цветовая карта: не менее 14 типов; Усиление: не менее 0, но не более 100%, с шагом 1%; Мощность: не менее 10, но не более 100%, с шагом 5%; Глубина: - Линейное сканирование: не менее 8.5 см; - Фазированное сканирование: не менее 30 см; - Конвексное сканирование: не менее 30 см; - Ректо-вагинальное сканирование: не менее 18 см; TGC (компенсация усиления времени): не менее 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: не менее 100, но не более 400%; - ZOOM при записи: не менее 100, но не более 400%; Биопсия: Вкл/Выкл; Угол обзора: не менее 30, но не более 180 градусов; THI (Гармоническая Визуализация Тканей): Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Управление ориентацией: 0°/90°/180°/270°; DMR (DynamiclikeMagneticResonance) - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; DMR Plus (Dynamic like Magnetic Resonance): Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; ЭКГ: Вкл/Выкл. -Фазированный датчик; Позиция ЭКГ: не менее 0, но не более 90. FSI (FullSpectrumImaging) - многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования : 1/2/3 шага; SCI (SpatialCompoundImaging) - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации : Вкл/Выкл. 1/2/3 шага; SRF (SpeckleReductionFilter) - фильтр подавления шума : Вкл/Выкл. Низкий/Средний/Высокий шаг; Использование передающих фокусных зон: Макс. 4 зоны. В-режим: Динамический диапазон максимум 230 дБ; с шагом 1 дБ; Средний кадр: не менее 15, с шагом 1; Усиление: 0–100%; Гармоника; Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Постобработка в 2D (постобработка шума/программное уменьшение шума и усиление контуров изображения). М-режим: Структура: точка М1/М2; - Только для фазированного Датчика и опции Cardiac; Динамический диапазон: не менее 50, но не более 200 дБ, с шагом 1 дБ; Шкала серого: не менее 256 уровней (8 бит); Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, 6 шагов; Глубина: - Конвексное сканирование: не менее 30 см; - Линейное сканирование: не менее 8.5 см; - Фазированное сканирование: не менее 30 см; Карта серого: не менее 13, 1 шаг; Карта шкалы серого: не менее 13 шагов; Измерение времени: - Толстая отметина на шкале: 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: не менее 0.1, но не более 0.5 сек; Частота: проникающая, средняя, разрешающая; Отказ: не менее32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении М: -3 – + 3 (7 шагов); Колоризация М:16-ти цветная карта; Максимальная частота повторения следования импульсов (ЧПСИ): не менее 1.5, но не более 14 кГц; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Импульсно-волновой допплеровский режим(PW): Корректировка угла: -70° – 70°; Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: 1 – 4, 1 шаг; Тип спектрального круга: 1-3; Карта серого: не менее 1, но не более 13; Карта шкалы серого: не менее 10 шагов; ЧПСИ: не менее 1, но не более 23 кГц; Размер объемного образца: не менее 0,5, но не более 15 мм; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360 6 шагов, 13,2 сек/экран, 6,6 сек/экран, 4,4 сек/экран, 3,3 сек/экран, 2,6 сек/экран); Диапазон шкалы скорости: 0°, макс диапазон нулевого смещения: 5 см/с – 3,4 м/с; 60°, макс диапазон нулевого смещения: 10 см/с – 6,81 м/с; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Формат дисплея: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: -не менее 6.81м/с (Шкала 23 ГГц, FO 2.6 МГц, угол 60°); Минимальная скорость: - не более 5.00м/с (Шкала 1 ГГц, FO 07.7 МГц, угол 0°); Мощность ультразвука: не менее 10, но не более 100, с шагом 5%; Цветной допплеровский режим: Смешивание по альфа- каналу: Вкл/Выкл; Баланс: не менее 1, но не более 16; Базовая линия: не менее 16 шагов; Цветная карта: не менее 14 карт; Шкала цвета: не менее 256 (8 бит); Усиление: не уже 0-100%; Фильтр: не менее 3; Диапазон частоты: проникающая, средняя (зависит от датчика); Частота кадров: не менее 2, но не более 186 ГГц; ЧПСИ: не менее 600 Гц, но не более 14 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Мин не более 2.4 см/сек; Макс не менее 3.325 см/сек; Угол поворота: ±20°; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б; Совокупность: не менее 8, но не более 31, с шагом 1; Чувствительность: не менее 8, но не более 31; Линейная плотность: Низкая/Средняя 1/Средняя 2/Высокая; Мощность (ультразвука): не менее 10, но не более 100, с шагом 5%; Средний кадр: не менее 9 уровеней; Максимальная управляемость угла: +/-20°; Режим цветного дисплея: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; Режим триплекс в реальном режиме: B+CD/PW на любой глубине; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac) Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%. Режим энергетическогодопплера (PD): Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: не менее 8 карт; Баланс: не менее 16; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: не менее31, с шагом 1; Фильтр: не менее 3 уровень Шкала цвета: не менее 256 (8 бит) Усиление: не менее 1, но не более 100%; Диапазон частоты: проникающая, средняя, разрешающая; ВЧПСИ: Вкл./Выкл. Динамический диапазон: не менее 50, но не более 200 дБ; с шагом 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: не менее 2,4 см/с, но не более 3,325 м/с; Набор: 8-31, с шагом 1; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Средний кадр: не менее 0, но не более 9,1 шаг; Частота кадра: не менее 2, но не более 162 Ггц; Чувствительность: не менее 8, но не более 31; Непрерывно-волновой допплер (CW): Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Базовая линия: не менее 8 шагов; Серая шкала: не менее 1, но не более 13 шагов; Цветовая карта: не менее 16 шагов; Динамический диапазон: мин. 36 дБ (1-4 уровень); Усиление: не менее 1, но не более 100%; Чувствительность: не менее 8, но не более 31; ЧПСИ: не менее 1,5, но не более 43 кГц; Диапазон шкалы скорости: не менее 19,25 см/с, но не более 8,23 м/с; Формат дисплея: верх/дно 3 типа, сторона/сторона; Спектр преобразования; QuickScan; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: - не менее 8,2775 м/с. (Шкала 43 ГГц, FO 2.0 ГГц) Минимальная скорость: - не более 19,25 м/с. (Шкала 1.5 ГГц, FO 2.0 ГГц); Мощность ультразвука: не менее 10, но не более 100, с шагом 5%; Основные измерения: измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Автоматическое вычисление комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Модуль ЭКГ; - Модуль для объемной динамической визуализации сердца плода; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; - Модуль нагрузочной эхокардиографии; - Полуавтоматическая недопплеровская методика оценки деформации миокарда (необходим модуль ЭКГ). - Модуль для архивации изображений и кинопетли. Требования к комплектации: - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Оценка размеров сердца и его отдельных структур. - Модуль панорамного сканирования. - Фильтр, который в реальном времени удаляет спекл-шумы и артефакты, усиливает контуры, делая ультразвуковое изображение чётче и контрастней. - Модуль для улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам. - Модуль трехмерного сканирования объемными датчиками в режиме реального времени. Инновационная трехмерная технология визуализации, которая должна позволять увидеть более реалистичный, точный образ. - Объемная ультразвуковая томография: Возможность одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании. Трехмерная реконструкция изображений в виде куба или трех пересекающихся плоскостей. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования. - Модуль для повышения четкости изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода). - Мульти-объемная ультразвуковая томография: Одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования. Режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху. Одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования. Помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования. - Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Датчик конвексный Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: не менее 2, но не более 8 МГц Центральная частота: не менее 4.9 МГц; Радиус кривизны: не менее 57 мм; Область просмотра: не менее 68°; Число элементов: не менее 128; Возможность использования биопсийного набора. Датчик конвексный (ректо-вагинальный) Педиатрия, неонатология, нейросонография. Диапазон частот: не менее 4, но не более 9 МГц; Центральная частота: не менее 6,5 МГц; Радиус кривизны: не менее 10 мм; Область просмотра: не менее 1480; Число элементов: не менее 128; Возможность использования биопсийного набора. Датчик линеный Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: не менее 5, но не более 13 МГц. Центральная частота: не менее 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: не более40 мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора. Датчик фазированый Области применения: Кардиология Диапазон частот: не менее 2, но не более 4 МГц. Центральная частота:не менее 2,7 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: не менее 90°. Число элементов: не менее 80. Биопсийные насадки не доступны. Датчик конвексный объемный Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: не менее 2 но не более 6 МГц; Центральная частота: не более 3,5 МГц; Радиус кривизны: не более 40 мм; Область просмотра: не более 690; Число элементов: не более 128; Возможность использования биопсийного набора Дополнительные комплектующие: Видеопринтер медицинский черно-белый – 1шт. Графическое изображение на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. Источник бесперебойного питания – 1шт. Мощность не менее 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Гель – 1 канистра. Гель для ультразвуковых исследований, средней вязкости синего цвета, не менее 5 кг в канистре. Бумага для видеопринтера – 1 упаковка. Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, не менее 110 мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – не менее 5 рулонов. |

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Необходима поверка на 2 года. Плановое техническое обслуживание должно производиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замену или восстановление отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы;

- чистку, смазку и при необходимости перебору основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи и следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

В стоимость оборудования входит обучение персонала, монтаж и откладка оборудования.

Главный врач                                                                                              Г.А. Маметова

КГП на ПХВ «Первая городская больница»

КГУ «УЗ акимата СКО»