Приложение 2 к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплектация одной кровати

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать пациента | Кровать трехсекционная универсальная с электрической регулировкой высоты, секций ложа. Кровать предназначена для осуществления ухода за больными в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, кардиологических, паллиативных и ортопедических отделениях. Каркас кровати изготовлен из низкоуглеродистой стали прямоугольного сечения с не менее 2 отверстиями для подъемной стойки. Наличие положения кардиологическое кресло. Трансформируясь в положение кардиологическое кресло, кровать способствует естественной вентиляции легких, улучшает работу сердца и облегчает дренажирование. Технические характеристики: Внутренние габариты (ложе кровати) не менее 1925 мм x 900 мм. Наружные габариты не менее 2170 мм x 1060 мм. Регулировка высоты не менее 435-745 мм. Максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 250 кг. Регулировка высоты: не менее 435-725 мм Регулировка спинки: не менее 0-75° (±10°) Регулировка наколенника: не менее 0-35° (±10°) Диапазон угла наклона спинки не менее 0°-75° Диапазон угла наклона коленной части не менее 0°-35° Индикатор угла не менее 0°-90° Напряжение не менее 100-240 В, 50/60 Гц | 1 шт. |
| 2 | Головная доска | Головная доска уникального дизайна должна быть из ABS пластика. Удлиненная и регулируемая по высоте подставка для головы с изогнутым дизайном, обеспечивающим комфорт пациентам. | 1 шт. |
| 3 | Доска для ног | Доска для ног уникального дизайна должен быть из ABS пластика. Удлиненная и регулируемая по высоте подставка для ног с изогнутым дизайном, обеспечивающим комфорт пациентам. | 1 шт. |
| 4 | Боковая планка (Левая сторона) | Боковое ограждение (левая сторона) должен быть из ABS пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C. | 2 шт. |
| 5 | Боковая планка (Правая сторона) | Боковое ограждение (правая сторона) должен быть из ABS пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при не менее 100°C. | 2 шт. |
| Принадлежности: |  |  |  |
| 1 | Поверхность кровати с держателем матраса | Поверхность кровати штамповочная формовочная платформа, гладкая поверхность без сварочного шрама, выдерживающая нагрузку не менее 250 кг. Опция платформа из АБС и рентгенопрозрачная платформа из смолы. | 1 шт. |
| 2 | Боковые рельсы | Боковые рельсы - двухсторонние рельсы ABS для больничной койки. Устанавливаются вдоль каркаса кровати, с безопасным замком, легко складываются или раскладываются одной рукой. | 1 шт. |
| 3 | Боковой защитный бампер (с колесами) | Боковой защитный бампер колесами не менее в 4-х углах. Максимальная защита кровати и пациента во время транспортировки | 4 шт. |
| 4 | Аварийная кнопка | Аварийная кнопка предназначена для блокировки всех функций с электрическим приводом, подключаемый к специальному разъему в блоке управления | 1 шт. |
| 5 | Панель управление мед сестры | Движения кровати контролируются с ручного пульта управления и контрольной панели управления медсестры | 1 шт. |
| 6 | Стеллаж для хранения | Стеллаж для хранения постельного белья, одежды выполнен из металлического профиля. | 1 шт. |
| 7 | Дренажный крюк | Предназначен для подвешивания дренажных емкостей. | 1 шт. |
| 8 | Индикатор угла | Индикатор угла плавного наклона ложа кровати и спинной секции, содержат также индикатор безопасного положения. | 1 шт. |
| 9 | Инфузионная стойка (До 15 кг) | Инфузионная стойка для внутривенных вливаний из нержавеющей стали, должен выдерживать груз не менее до 15 кг. Должен иметь не менее 4 крючка для подвешивания инфузионных пакетов | 1 шт. |
| 10 | Ролик с тормозом 4 шт. (Колесики) | Не менее 4 колеса с резиновым покрытием диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки с двух сторон кровати. | 4 шт. |
| 11 | Двигатель ход 275 мм/установочное расстояние 325 мм/тяга 6000 Н (Подъемный механизм) | Двигатель ход не менее 200 мм/ установочное расстояние не менее 375 мм/тяга не менее 6000 Н (Подъемный механизм) предназначен для электрической регулировкой высоты и углы наклонов кровати. | 1 шт. |
| 12 | Панель управления (пульт дистанционного управления) | Пульт дистанционного управления для пациента. На пульте должен быть все кнопки регулировки углы наклона | 1 шт. |
| 13 | Кабель электропитания (3м) | Кабель электропитания. Подключение к источнику питания. Кабель электропитания длиной не менее 3 метра. | 1 шт. |
| 14 | Соединительный кабель (сигнальная линия) | Соединительный кабель для подключения модульного блока. | 1 шт. |
| 15 | Блок управления (переключатель питания, 100-240 В, 50/60 Гц) | Блок управления кроватью с интуитивно понятными символами обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям, тем самым облегчая ежедневные заботы медперсонала по уходу за пациентом, одновременно повышая его самостоятельность и комфорт. Питание не менее 100-240 В, 50/60 Гц | 1 шт. |
| 16 | Подъемная опора | Устройство для приподнятия пациента с трапецией, регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. | 1 шт. |
| 17 | Корзина для судна регулируемая | Корзина для судна: размер не менее 800*400 мм, регулируемый Каркас подставки имеет защитно-декоративное покрытие краской нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. | 1 шт. |
| 18 | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей показывающий угол поворота | Не менее 4,3-дюймовый ЖК-дисплей с уникальным дизайном и встроенным контроллером, показывает угол перемещения. Кнопка выдерживает не менее 100 000 нажатий. | 1 шт. |
| 19 | Матрас | Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Толщина не менее 12 см | 1 шт. |
| 20 | Держатель мочеприемника | Держатель мочеприёмника предназначен для установки мочеприёмника на раму ложа. | 1 шт. |
| 21 | Аккумулятор | Безопасность электрических регулировок на случай сбоя подачи электропитания обеспечена наличием встроенного аккумулятора, предназначенного для резервного использования. | 1 шт. |
| Требования к условиям эксплуатации: Электропитание: 220 Вт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| Условия осуществления поставки медицинской техники: DDP: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3, согласно условиям договора |  |  |  |
| Срок поставки медицинской техники и место дислокации 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора закупа. Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3 |  |  |  |
| Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Сопутствующие услуги: Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Директор                                                                  А.Ж.Мұстафин