Приложение 2 к Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тренажёр для продолжительной пассивной / активной разработки коленного и голеностопного суставов и для пассивных / активных циклических занятий локтевого и лучезапястного суставов.

| № п/п | Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус | Основной модуль полностью автоматический, настольный/напольный прибор для лечебной физкультуры с механическим приводом. Роботизированный тренажер для верхних и нижних конечностей, обеспечивающий движение локтевого, лучезапястного, голеностопного и коленного суставов. Позволяет выполнять пассивные, активные и активно-поддерживающие амплитуды движения и упражнения. Управление осуществляется с помощью пульта управления или приложения (IOS/Android), загруженного на смартфон (мобильное устройство) пациента. Обеспечивает терапевтическое лечение на дому или в клиниках для пациентов, страдающих неврологическими заболевания или заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Реабилитационные позиции: Голеностоп – дорсифлексия и плантарная флексия (сидя), дорсифлексия и плантарная флексия (лежа). Колено – Сгибание и разгибание (сидя), Сгибание и разгибание (лежа). Запястье – Радиальное отклонение, разгибание, сгибание. Локоть – Сгибание и разгибание (нейтральная), Сгибание и разгибание (пронация), Сгибание и разгибание (супинация). Возможность подключения к телемедецине. Технический характеристики прибора: Номинальная мощность: На входе 100-240 В перем.тока, 2.5-1.3A / 50-60 Гц / На выходе 24 В пост. тока, 9.2 A, / Макс. 221 Вт. Потребляемая мощность: 220 Вт. Максимальный крутящий момент: 30 Нм. Максимальная скорость: 400˚/мин. Рабочий диапазон: Локоть 0-140˚ / Разгибание кисти: 0-60˚ / Сгибание кисти: 0-60˚ / Колено (в положении сидя) 0-80˚ / Колено (в положении лежа) 0-60˚ / Лодыжка от 0 до 110˚. Скорость : 0° ~ 400° / мин (360 град*2 об/мин= 720 град/ мин). Диапазон регулировки: Предплечье: 9 ~ 11,7 дюймов (22,8 ~ 29,6 см) / Голень: 14,2 ~ 18,3 дюймов (36,1 ~ 46,4 см). Размер: 79,2 x 36,2 x 24,1 см. Вес: 18 кг IP21 (Подлокотник для рук / ног: накладки и ремни основного корпуса). Характеристики использования: Эксплуатация: Температура от 5 до 40° / Влажность От 0 до 90 % ОВ / Атмосферное давление От 500 до 1060 гПа / Мобильное устройство Android 8.0 или выше; iOS 11.0 или выше / Wi-Fi 2.4 ГГц | 1 шт |
| 2 | Привод (Актуатор) | Включает себя мотор, программу движения прибора. Имеет три индикатора: индикатор питания, индикатор Bluetooth (для подключения к прибору через смартфон), индикатор RST (для подключения пульта дистанционного управления). Два разъема один для адаптера, второй для пульта дистанционного управления. | 1 шт. |
| 3 | Накладка (большая) | Крепиться на тренажер для удобного расположения на нем конечностей (располагается под конечностью). Состоит из пяти секции поролонов соединённый между собой тканевым соединителем, для удлинения или укорачивания в зависимости от конечности пациента. Материал накладки: 100% полиэстер. Состав: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Накладка съемная. | 1 шт. |
| 4 | Накладка (верхняя) | Крепиться на ремень для мягкой фиксации конечности (располагается над конечностью) если для верхней конечности, то крепится на ремень, который находится выше локтя, если для нижней конечности, то выше колена. Материал накладки: 100% полиэстер. Состав: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Накладка съемная. Имеет две лямки для ремня. | 1 шт. |
| 5 | Накладка (средняя) | Комплект «А» - крепиться на ремень для мягкой фиксации конечности (располагается над конечностью) если для верхней конечности, то крепится на ремень, который находится ниже локтя, если для нижней конечности, то ниже колена. Материал накладки: 100% полиэстер. Состав: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Накладка съемная. Имеет две лямки для ремня. Комплект «В» - крепиться на тренажер на самую нижнюю часть руки или ноги. Обеспечивая удобное расположения на нем конечности (располагается под конечностью). Материал накладки: 100% полиэстер. Состав: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Накладка съемная. Вид крепления текстильная застежка Velcro. | 2 шт. |
| 6 | Накладка (малая) | Крепиться на опору для руки обеспечивая плотную фиксацию руки (располагается под рукой) При разработке нижней конечности данная накладка вместе с опорой снимаются. Материал накладки: 100% полиэстер. Состав: 50% ЭВА, 50% полиуретан. Накладка съемная. Вид крепления текстильная застежка Velcro. | 1 шт. |
| 7 | Опора для руки | Съемная опора для рук, которая крепится только при разработки верхних конечности. Фиксируется на аппарат замком. Также на опору крепится накладка малая, посредством текстильной застежки Velcro. | 1 шт. |
| 8 | Ремень (верхний) | Для фиксации конечностей если для верхней конечности, то крепится на ремень, который находится выше локтя, если для нижней конечности, то выше колена. На данный ремень крепиться накладка (верхняя). | 1 шт. |
| 9 | Ремень (средний) | Комплект «А» - для фиксации конечностей если для верхней конечности, то крепится на ремень, который находится ниже локтя, если для нижней конечности, то ниже колена На данный ремень крепиться накладка (средняя). Комплект «В» - для фиксации самой нижней части конечности. На данный ремень не крепиться накладка. | 2 шт. |
| 10 | Ремень (нижний) | Для дополнительной фиксации самой нижней части конечности. На данный ремень не крепиться накладка. | 1 шт. |
| 11 | Пряжка | Крепится на ремни. Предназначен соединять ремень с тренажером. | 3 шт. |
| 12 | Выключатель питания | Переключатель, который может включать/выключать питание и используется при подключении к адаптеру | 1 шт. |
| 13 | Адаптер | Блок питания. Потребляемая мощность: 220 Вт. | 1 шт |
| 14 | Дистанционное управление | Проводной пульт, подключаемый к тренажеру. Предназначен для выставления пользователем таких задач как: градусы нижней и верхних точек как для верхних, так и для нижних конечностей. Есть возможность выставления скорости тренировки от 1 до 10, время тренировки от 0 до 180 минут. Имеется кнопка SOS (красного цвета). Подключается к приводу. | 1 шт. |
| 15 | Шнур питания | Эксклюзивный шнур питания для тренажера, который используется при подключении к адаптеру | 1 шт. |
| 16 | Т-образный торцовый ключ | Используется при затягивании винта для фиксации Привода к тренажеру. И на оборот для того чтобы снять Привод требуется освободить винт ключом. | 1 шт. |
| 17 | Инструкция по использованию прибора | на английском, казахском и русском языках | 1 шт. |
| 18 | Инструкция по использования Дистанционного управления | на английском и русском языках | 1 шт. |
| 19 | Краткая инструкция по использованию дистанционного управления | на английском и русском языках | 1 шт. |
| 20 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для всех тренажёров продолжительной пассивной / активной разработки коленного и голеностопного суставов и для пассивных / активных циклических занятий локтевого и лучезапястного суставов последней версии 2.2.7 и более. | 1 шт. |
| 21 | Приложение для мобильного устройства | Приложение доступно в магазинах google play и App Store поддерживается на территории Республики Казахстан. Используется для управления тренажером и для хранений данных пациентов, для отслеживания динамики пациента. Требуемая версия ОС – Андройд 10 и более поздние версии. Возможные разрешения для приложения: Камера, Местоположение, Микрофон, Память, Другое. | 1 шт. |
| Входное напряжение питания - 220 ~ 240 В переменного тока Частота входной мощности - 50/60 Гц. |  |  |  |
| Место поставки, адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3, согласно условиям договора, DDP. |  |  |  |
| Срок поставки: Не позднее 20 ноября 2024 года. |  |  |  |
| Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. |  |  |  |
| Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
| Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: |  |  |  |
| замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
| замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; |  |  |  |
| настройку и регулировку медицинской техники; |  |  |  |
| специфические для данной медицинской техники работы; |  |  |  |
| чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
| удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |  |  |  |
| иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. При поставке товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия продукции. Сопутствующие услуги: Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Директор                                                                        Мустафин А.Ж.

И.о. зам. директора по контролю

качества медицинских услуг                                                    Макенов Е.С.

Врач функциональной диагностики                                          Мамонтова А.Д.